毕业论文开题报告

| 题 目 | 面向PCB金手指的测试尾板布点布线设计 |
| --- | --- |
| 学 院 | 信息工程学院 |
| 专 业 | 集成电路设计与集成系统 |
| 班 级 | 集成电路2201 |
| 姓 名 | 刘政 |
| 指导教师 | 徐宁 |

| 2025 | 年 | 3 | 月 | 8 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 目的及意义（含国内外的研究现状分析）

PCB（Printed Circuit Board，印制电路板）是电子产品的核心组成部分，而金手指（Gold Finger）作为PCB边缘的镀金导电触点，是连接主板与外部设备（如内存条、显卡、扩展卡等）的关键接口[1]。随着5G通信、高性能计算、人工智能等领域的快速发展，PCB金手指的密度和信号速率不断提升，对其可测性设计（Design for Testability, DFT）提出了更高要求[2]。在PCB制造过程中，金手指的电气性能测试是确保产品质量的关键环节，而测试尾板（Test Coupon）作为与主PCB板相连的小尺寸测试板，用于在不影响主板的条件下对金手指进行飞针测试、在线测试（ICT）等可靠性验证[3]。

测试尾板的布点布线设计是PCB可测性设计的核心环节，直接影响测试覆盖率、测试效率及生产成本。布点（Test Point Placement）任务需在有限尾板面积内合理插入测试点，确保所有金手指信号可被探测；布线（Routing）任务则需完成从金手指到测试点的物理连接，满足最小线宽/间距、阻抗控制、避免串扰等约束[4]。由于金手指密度高、间距小（通常0.5-1.0mm），且测试尾板面积受限（通常不超过主板的10%），人工布点布线存在效率低、易出错、难以优化等问题。因此，研究面向PCB金手指的测试尾板自动化布点布线算法，对于提升PCB测试效率、降低生产成本、保障电子产品质量具有重要意义[5]。

国内外对PCB布点布线算法的研究起步较早，但针对金手指测试尾板的专项研究相对滞后。在布点算法方面，早期研究主要基于启发式规则，如最小间距约束、网格对齐（Grid-based）方法等。2009年，Yang等提出了利用功能触发器驱动控制点的测试点插入方法，通过复用现有电路资源减少额外测试点开销[6]。2022年，Shi等将深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）引入测试点插入（Test Point Insertion, TPI）问题，提出DeepTPI算法，通过策略网络学习测试点最优位置，在ISCAS'89基准电路上取得了优于传统方法的布点率[7]。然而，现有TPI算法多针对集成电路（IC）内部节点，缺乏对PCB金手指这种特殊边缘连接器的针对性优化。

在布线算法方面，经典迷宫算法（Maze Algorithm）由Lee于1961年提出，采用波前扩展策略寻找最短路径，是PCB布线的基础算法[8]。Hightower于1969年提出的逃逸线算法（Escape Line Algorithm）通过构建逃逸树优化多引脚网络布线[9]。近年来，随着计算能力的提升，基于线性规划（Linear Programming, LP）的合法化布线方法成为研究热点。2023年，Chen等提出了基于线性规划的合法化布线算法，通过松弛-舍入策略处理复杂设计规则，有效提升了布线成功率[10]。Yan和Wong在2012年的综述中系统总结了PCB布线技术的发展，指出多层板、高密度互连（HDI）对布线算法的挑战[11]。然而，针对测试尾板这一特殊场景，需同时考虑布点与布线的协同优化，现有研究较少涉及。

在电子设计自动化（EDA）工具方面，国外Synopsys、Cadence、Mentor（Siemens EDA）等公司的PCB设计套件已集成自动布点布线功能，但其核心算法作为商业机密未公开，且对中国高端制造业存在技术封锁风险[12]。国内华大九天、概伦电子等企业正在加速PCB EDA工具研发，但在自动化测试尾板设计方面仍依赖人工经验。2022年，Zhao等提出的NS-Place算法采用神经网络分离策略优化PCB布局，为布点问题提供了新思路[13]。2024年，Li等综述了机器学习和深度学习在模拟IC布局布线中的应用，指出强化学习在组合优化问题中的潜力[14]。

目前国内外研究主要存在以下不足：一是缺乏针对PCB金手指测试尾板的专用布点布线模型；二是布点与布线任务通常分开处理，未考虑协同优化；三是现有算法在尾板面积受限、金手指高密度场景下的性能有待提升。针对上述问题，本研究将建立面向PCB金手指的测试尾板布点布线数学模型，设计基于启发式规则与优化算法相结合的自动化设计方法，实现布点布线的协同优化，为提升我国PCB可测性设计自动化水平提供理论和技术支撑。

二、研究（设计）的基本内容、目标

2.1基本内容

（1）PCB金手指及测试尾板结构介绍：阐述PCB金手指的工作原理、电气特性及测试需求，介绍测试尾板的结构特点，包括测试点类型（通孔测试点、表面贴装测试点）、金手指到测试点的连接方式及设计约束。

（2）布点布线算法理论基础：介绍布点布线问题的数学模型，包括图论表示、约束满足问题（CSP）建模；学习启发式优化算法（如遗传算法、蚁群算法）、线性规划方法及深度强化学习在EDA中的应用原理。

（3）测试尾板布点布线算法设计：针对布点任务，设计基于聚类分析和网格优化的测试点插入算法；针对布线任务，设计基于改进Lee算法和合法化策略的多层布线算法；研究布点与布线的协同优化机制，提出迭代优化框架。

（4）算法实现与验证：基于C++编程实现布点布线算法核心模块，开发可视化验证工具；收集真实PCB金手指测试尾板设计案例，与人工设计结果在尾板面积利用率、布通率、布线合法性等指标上进行对比实验。

2.2研究目标

本次研究的目的在于建立面向PCB金手指的测试尾板布点布线设计方法，开发自动化算法原型系统，实现测试尾板布点布线的智能化设计。通过算法优化，在保证测试覆盖率的前提下，将尾板面积利用率提升15%以上，布通率达到98%以上，布线时间较人工设计缩短50%以上，为PCB可测性设计提供高效、可靠的自动化工具。

三、拟采用的技术方案及措施

本研究技术具体方案如下：

（1）查阅PCB布点布线、可测性设计相关文献和资料，学习PCB金手指的结构特点和测试需求，掌握测试尾板设计规范（如IPC-2221、IPC-A-600标准）。

（2）学习SolidWorks或AutoCAD软件使用方法，对典型PCB金手指测试尾板结构进行建模，建立包含几何约束、电气约束、工艺约束的设计规则库。

（3）基于C++开发布点布线算法核心代码，包括：测试点插入模块（基于K-means聚类和禁忌搜索）、路径规划模块（改进Lee算法）、合法化优化模块（线性规划求解器接口）；开发基于Qt或OpenGL的可视化验证界面。

（4）收集5-10个真实PCB金手指测试尾板设计案例，开展算法性能对比实验，分析实验数据并优化算法参数，撰写毕业论文。

四、进度安排

| 第1周—第3周 | 搜集资料，撰写开题报告，完成外文翻译 |
| --- | --- |
| 第4周—第5周 | 论文开题，期间完成1次阶段性报告 |
| 第6周—第12周 | 撰写论文初稿，期间完成2次阶段性报告和中期检查 |
| 第13周—第14周 | 修改论文 |
| 第15周 | 确定毕业设计答辩方案 |

五、阅读的参考文献不少于15篇（其中近五年外文文献不少于3篇）[1] KHALIL E H, EL-MAHLAWY M H, IBRAHIM F, et al. Design for testability of circuits and systems: an overview[C]//Proceedings of the 5th International Conference on Electrical Engineering. Military Technical College, 2006: 1-24.

[2] SHI Z, LI M, KHAN S, et al. Deeptpi: Test point insertion with deep reinforcement learning[C]//2022 IEEE International Test Conference (ITC). IEEE, 2022: 194-203.

[3] YANG J S, NADEAU-DOSTIE B, TOUBA N A. Test point insertion using functional flip-flops to drive control points[C]//2009 International Test Conference. IEEE, 2009: 1-10.

[4] YAN T, MA Q, WONG M D F. Advances in PCB routing[J]. IPSJ Transactions on System and LSI Design Methodology, 2012, 5: 14-22.

[5] CHEN C, TONG X, LIU Q, et al. Legalized routing algorithm based on linear programming[J]. Electronics, 2023, 12(20): 4338.

[6] ZHAO D, ZHU Y, WANG L, et al. NS-Place: PCB placement with neural net separation[J]. arXiv preprint arXiv:2212.01162, 2022.

[7] LI Y, LIU Y, ZHANG Y, et al. A survey of machine and deep learning techniques in analog integrated circuit layout synthesis[J]. Integration, 2025, 102: 102-120.

[8] LEE C Y. An algorithm for path connections and its applications[J]. IRE Transactions on Electronic Computers, 1961, EC-10(3): 346-365.

[9] HIGHTOWER D W. A solution to line-routing problems on the continuous plane[C]//Proceedings of the 6th Annual Design Automation Conference. ACM, 1969: 1-24.

[10] LIN Y, LI M, KHAILANY B, et al. DREAMPlace: Deep learning toolkit-enabled GPU acceleration for modern VLSI placement[C]//Proceedings of the 56th Annual Design Automation Conference 2019. ACM, 2019: 1-6.

[11] 李晓明. PCB自动布局布线器的设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2011.

[12] 王磊. 基于元胞自动机和蚁群算法的PCB布局布线协同优化研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2019.

[13] IPC. IPC-2221B: Generic standard on printed board design[S]. IPC, 2012.

[14] SOUKUP J. Fast maze router[C]//Proceedings of the 15th Design Automation Conference. IEEE, 1978: 100-102.

[15] HADLOCK F O. A shortest path algorithm for grid graphs[J]. Networks, 1977, 7(4): 323-334.